Eigenschaften von Polycarbonat (Makrolon)

Mechanische: - bruch-/ schlagfest, kratzunempfindlich

- formbeständig bei höheren Temperaturen (=> Auto)

- witterungsbeständig (Luftfeuchtigkeit),

- nieder- bis hochviskose Unterarten 
   (Fließfähigkeit beeinflusst Abformverhalten der Pit-Strukturen)

- einfach zu verarbeiten: schweißbar, klebbar

Optische: - hochtransparent

- durchlässig für Licht mit Wellenlängen von 300nm bis 2500nm

- einfärbbar (=> Milchglaseffekte, Signalfarben)

- vergilbt an der Sonne

Chemische: - Thermoplast
                     - geschmack- und geruchlos

- biologisch verträglich, recyclebar

- polar

- extrem rein

- unterschiedlich lange, verknäuelte Polymerketten (Makrolon)

- beständig gegen verdünnte Säuren, Öle, Ethanol

- unbeständig gegen Basen, Chlorwasserkohlenstoffe, Methanol

Entflammbarkeit: - brennt nur in Gegenwart der Zündquelle -> "schwerentflammbar"

- Gebrauchstemperatur:  von –135 °C bis +115 °C

-  Schmelztemperatur: 220 bis 230 °C