Physik – Praktikum

Ilia Lebedkin

Aljoscha Laschgari

Versuch 10: Halleffekt: Driftgeschwindigkeit und Konzentration der Ladungsträger im Halbleiter

Verwendete Geräte / Materialien:

Probe: Platine mit daraufgelötetem Halbleiterkristall (Germanium)

(Mess)geräte: stabilisiertes Netzteil (DC), Strommesser, Spannungsmesser, Hallsonde

Sonstiges: Stabmagnet, Stativ + Klemmen zur Halterung der Platine und des

Magneten, Verbindungskabel

Versuchsaufbau:

B=50mT

(bestimmt mit Hilfe der Hallsonde)

h=5mm

s=10mm

d=1mm

Durchführung:

Es wird eine Schaltung wie in der oberen Abbildung aufgebaut. Der Stabmagnet sollte nah über der Probe ohne Berührung plaziert sein und zwar so, dass ein weitgehend homogenes, statisches B-Feld gewährleistet wird. Zur Fixierung der beiden Elemente wird eine Klemmvorrichtung am Stativ verwendet.

Der Strom wird in 5mA-Schritten von 5 bis 30mA angelegt und jedes Mal die Hallspannung am Spannungsmessgerät abgelesen. Es ist darauf zu achten, dass die angelegte Stromstärke nicht den zugelassenen Höchststrom der Halbleiterprobe (hier: 50mA) übersteigt, da diese ansonsten durchbrennen kann. Die Messdaten (I und UH) werden tabellarisch erfasst.

Auswertung:

| Messergebnisse: |  | errechnete Werte*: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| I [mA] | UH [mV] | vs [m/sec] | n [1/m3] |
| 5 | 6,1 | 24,4 | 2,56*1020 |
| 10 | 11,7 | 46,8 | 2,67*1020 |
| 15 | 17,9 | 71,6 | 2,62*1020 |
| 20 | 23,5 | 94,0 | 2,66*1020 |
| 25 | 28,9 | 115,6 | 2,70*1020 |
| 30 | 34,1 | 136,4 | 2,75*1020 |
|  |  |  | n= (2,66 ± 0,09)*1020 |

*Benötigte Formeln:

UH=B⋅v⋅h		v=UHB⋅h			(B senkrecht)

I=Qt=N⋅e⋅vs          N=I⋅se⋅v=I⋅s⋅B⋅he⋅UH	(N – Anzahl freier Ladungsträger)

Ladungsträgerdichte n=NV          n=I⋅B⋅Ae⋅UH⋅1Ad          n=B⋅IUH⋅e⋅d

Die Anzahl freier Ladungsträger in einem reinen Halbleiter ist normalerweise gering. In Germanium beträgt n bei Raumtemperatur ungefähr 3*1019 1/m3. Deswegen kann man vermuten, dass die gemessene Ladungsträgerdichte dieser Halbleiterprobe durch bestehende Dotierung (z.B. mit Arsen) angehoben wurde. Die Ladungsträgerdichte entspricht dann dem Dotierungsgrad.